Risikovurdering brann ved arrangement

#### Når låne-/leieforholdet medfører en enkeltstående aktivitet eller bruk som er noe annet enn det som bygningen er godkjent for, så regnes det som et arrangement, ref. brann- og eksplosjonsvernloven § 7 og brukers plikter iht. forskrift om brannforebygging §§ 11 og 12.

#### Et arrangement kan være f.eks. juletrefest/-ball, loppe-/bokmarked, revy/konserter m.m.

#### Ved arrangementer er det en del kjente og erfaringsbaserte risikofaktorer når det gjelder brannsikkerhet. Disse risikofaktorene må være ivaretatt for at eiendommene/bygningene skal kunne brukes til noe annet enn det de er godkjent for.

#### Risikovurderingen stiller krav til utarbeidelse av dokumentasjon som også skal lastes opp i eiers internkontrollsystem. Merk at Brann- og redningsetaten kan sette krav om ytterligere nødvendige sikringstiltak og pålegge begrensninger.

| Låne-/leietaker (navn): | #### Kontaktopplysninger (e-post og tlf.-nr.): |
| --- | --- |

Gjennomføring av risikovurdering

#### Risikovurderingen er delt inn i tre deler: A, B og C.

#### Låne-/leietaker skal fylle ut de aktuelle delene for sitt arrangement.

#### Del A skal alltid fylles ut. Ved spesielle arrangementer skal del B eller C fylles ut i tillegg.

Del A - Generell risikovurdering som gjelder ved alle arrangementer 
Del B - Gjelder når eiendommen/bygningen skal brukes til loppe-/bokmarked
Del C - Gjelder når eiendommen/bygningen skal brukes til revy og konserter

Låne-/leietaker skal gjennomgå de ulike delene og de forhåndsdefinerte risikofaktorene med tilhørende tiltak. De tiltakene som blir ivaretatt og dokumentert hukes av som OK. Risikofaktorer eller tiltak som ikke er gjeldende eller relevant for arrangementet, hukes av som ikke aktuelt (I.A.). Ytterligere tiltak som ikke er forhåndsdefinert, beskrives i eget felt.

Risikovurderingen skal signeres og lagres i eiers internkontrollsystem.

A – Generell risikovurdering ved alle arrangementer

| Risikofaktor | Tiltak for å redusere risiko og/eller tiltak for å redusere konsekvens hvis hendelser oppstår | OK | I.A. |
| --- | --- | --- | --- |
| Ukjente personer som oppholder seg i bygget og unormal bruk. | Etablere vaktordning hvor antall vakter, fordeling av oppgaver og egne instrukser er dokumentert (signert: lest og forstått). | ☐ | ☐ |
|  | Sørge for at vaktpersonell og andre personer med en gitt rolle/ansvar får informasjon om: - hvordan brannalarmanlegget fungerer - hvor rømningsveiene er - hvor manuelt slokkeutstyr er lokalisert - hvor manuelle brannmeldere er lokalisert - hvor møteplass ved evakuering er | ☐ | ☐ |
|  | Beskriv egne/ytterligere tiltak: | ☐ | ☐ |
| Blokkerte rømningsveier. | Følge gjeldende instrukser for å sikre frie rømningsveier og utpeke ansvarlig personell for å sørge for at instruksene etterleves. | ☐ | ☐ |
|  | - Trapperom skal være helt fri for hindringer og lagring - Øvrige rømningsveier skal holdes frie i tilstrekkelig bredde slik at rømning kan skje uhindret. - Utvendige del av rømningsveiene skal være uten hindringer, snø og liknende. - Utgangsdører skal kunne åpnes uhindret. - Det skal ikke være kiler, klosser, hasper, snorer eller liknende som holder branndører i åpen posisjon. - Det skal ikke være gardiner, kapper eller annen tildekning som kan påvirke dørenes funksjon eller tilgjengelighet. | ☐ | ☐ |
|  | Beskriv egne/ytterligere tiltak: | ☐ | ☐ |
| Overskridelse av fastsatte begrensninger for persontall. | Kjenne til fastsatt maks persontall i de rom/arealer som skal benyttes. | ☐ | ☐ |
|  | Ha oversikt over antall personer som oppholder seg i et rom/areal under bruk og sørge for at antallet ikke overskrides. | ☐ | ☐ |
|  | Beskriv egne/ytterligere tiltak: | ☐ | ☐ |
| Feil bruk av elektrisk utstyr som hører til bygget. | Bruke byggets utstyr iht. avtaler og instrukser for bruk. | ☐ | ☐ |
|  | Beskriv egne/ytterligere tiltak: | ☐ | ☐ |
| Bruk av medbrakt elektrisk utstyr, f.eks. kaffetrakter, kokeplate, vaffeljern, lys- og lydanlegg, o.l. | Sørge for å få tillatelse fra utleier for bruk av medbrakt elektrisk utstyr på eiendommen/bygningen. | ☐ | ☐ |
|  | Sjekke at elektriske ledninger, brytere og støpsler/ stikkontakter ikke har synlig skade. | ☐ | ☐ |
|  | Sørge for at medbrakt elektrisk utstyr til kiosk, kafeteria etc. ikke brukes i rømningsveier. | ☐ | ☐ |
|  | Vurdere behov for utplassering av ekstra manuelt slokkeutstyr (f.eks. håndslokkere, branntepper, vann e.l.) | ☐ | ☐ |
|  | Beskriv egne/ytterligere tiltak: | ☐ | ☐ |
| Bruk av skjøteledninger. | Sørge for at skjøteledninger brukes riktig: - Skjøteledninger skal ikke kobles i hverandre. - Skjøteledninger skal ikke ha synlig skade. | ☐ | ☐ |
|  | Sørge for at skjøteledninger ikke føres igjennom brannskiller. Ved utløst brannalarm; ha rutiner for fjerning av skjøteledninger der de føres igjennom dører/vinduer. | ☐ | ☐ |
|  | Beskriv egne/ytterligere tiltak: | ☐ | ☐ |
| Feil eller utkoblinger på brannalarmanlegget. | Lokalene kan ikke tas i bruk hvis brannalarmanlegget ikke er operativt. Hvis brannalarmanlegget viser feil eller utkoblinger, må dette avklares med utleier. | ☐ | ☐ |
|  | Beskriv egne/ytterligere tiltak: | ☐ | ☐ |
| Bruk av bar ild. | Røyking og bruk av bar ild (levende lys, fakler, kullgrill/ engangsgrill etc.) er ikke tillatt. | ☐ | ☐ |
|  | Beskriv egne/ytterligere tiltak: | ☐ | ☐ |
| Bruk av gassgrill. | Sørge for å få tillatelse fra utleier til bruk av gassgrill på eiendommen/bygningen. | ☐ | ☐ |
|  | Sørge for riktig bruk av gassgrill: - gassgrill skal kun brukes utendørs - gassvettreglene skal følges | ☐ | ☐ |
|  | Beskriv egne/ytterligere tiltak: | ☐ | ☐ |
| Dårligere innsatsmuligheter for brannvesen enn normalt. | Opprettholde brannvesenets innsatsmuligheter som normalt: - Sørge for at adkomsten til eiendommen ikke forringes. - sørge for riktig plassering av parkerte biler, materiell, boder, containere o.l. | ☐ | ☐ |
|  | Beskriv egne/ytterligere tiltak: | ☐ | ☐ |
| Andre forhold som har betydning for brannsikkerheten. | Beskriv egne/ytterligere tiltak: | ☐ | ☐ |

| #### For denne risikovurderingen gjelder: |  | #### (kryss) |
| --- | --- | --- |
| Del A - Generell risikovurdering – skal alltid fylles ut |  | #### ☐ |
| Del B - Eiendommen/bygningen skal brukes til loppe-/bokmarked o.l. |  | #### ☐ |
| Del C - Eiendommen/bygningen skal brukes til revy/konserter o.l. |  | #### ☐ |
| Låne-/leietaker: | #### Utleier: |  |
| Dato/Sign: | #### Dato/Sign: |  |

B – Eiendommen/bygningen skal brukes til loppe-/bokmarked o.l.

| Risikofaktor | Tiltak for å redusere risiko og/eller tiltak for å redusere konsekvens hvis hendelser oppstår | OK | I.A. |
| --- | --- | --- | --- |
| Økt brannenergi i områder som normalt ikke er beregnet for oppbevaring av lopper og bøker. | Etablere instrukser for oppbevaring av lopper og bøker i tiden før, under og etter gjennomføringen. Gjelder både ute og inne. Lopper, bøker eller annet brennbart materiale skal ikke plasseres i trapperom eller rømningsvei. | ☐ | ☐ |
|  | Beskriv egne/ytterligere tiltak: | ☐ | ☐ |
| Utvendig brannspredning inn i bygningen. | Utarbeide oversiktstegning over eiendommens uteområde som viser hvor lopper, boder, oppbevaringscontainere og avfall skal plasseres. - Lopper/brennbart materiale/avfall som lagres utendørs skal plasseres minst 8 meter fra bygning. - Med døgnkontinuerlig vakthold kan avstand mellom lopper/brennbart materiale/avfall og bygning reduseres til 5 meter. - Hvis oppbevaringen skjer i lukket og låst stålcontainer, kan avstand mellom lopper/brennbart materiale/avfall og bygning reduseres til 5 meter. | ☐ | ☐ |
|  | Beskriv egne/ytterligere tiltak: | ☐ | ☐ |
| Plassering av brennbare gjenstander for nærme varmekilder. | Utarbeide instrukser og sørge for fysiske barrierer for å hindre at brennbart materiale (klær, bøker og lignende) plasseres for nærme varmekilder. | ☐ | ☐ |
|  | Beskriv egne/ytterligere tiltak: | ☐ | ☐ |
| Plassering av salgsbord, lopper og bøker som hindrer rask og sikker rømning fra lokalet. | Sørge for å overholde minimum bredde på gangpassasje mellom salgsbord, lopper og bøker i forhold til persontall. Bredden på gangpassasjen vil da normalt være minimum 1,2 meter. Hvis utgangen fra lokalet er bredere enn 1,2 meter, skal gangpassasjen ha en tilsvarende bredde som døren ut fra lokalet. | ☐ | ☐ |
|  | Sørge for at utgang(er) fra lokalet er fri for hindringer. | ☐ | ☐ |
|  | Beskriv egne/ytterligere tiltak: | ☐ | ☐ |
| Dører som mister sin funksjon fordi de holdes i åpen stilling under opp- og nedrigging. | Etablere rutiner/vakthold dersom branndører som normalt skal være lukket holdes i åpen stilling. Disse skal lukkes ved utløst brannalarm eller annen hendelse. Sjekke at dører fungerer som de skal etter opp- og nedrigging. | ☐ | ☐ |
|  | Beskriv egne/ytterligere tiltak: | ☐ | ☐ |
| Dører som skal lukkes automatisk ved utløst brannalarm mister sin funksjon pga. plassering av gjenstander i døråpninger. | Etablere rutiner for å sikre at gjenstander ikke plasseres foran eller i døråpninger. | ☐ | ☐ |
|  | Beskriv egne/ytterligere tiltak: | ☐ | ☐ |
| Andre forhold som har betydning for brannsikkerheten. | Beskriv egne/ytterligere tiltak: | ☐ | ☐ |

C - Eiendommen/bygningen skal brukes til revy/konsert o.l.

| Risikofaktor | Tiltak for å redusere risiko og/eller tiltak for å redusere konsekvens hvis hendelser oppstår | OK | I.A. |
| --- | --- | --- | --- |
| Mange personer i lokalet som ikke er kjent med rømningsveier. | Etablere vaktordning med tilstrekkelig antall vaktpersonell som skal kunne håndtere en evakueringssituasjon og hvis mulig. bistå med slokking ved et ev. branntilløp. | ☐ | ☐ |
|  | Utarbeide instrukser som beskriver arbeidsfordeling og ansvarsoppgaver og sørge for dokumentert opplæring. | ☐ | ☐ |
|  | Beskriv egne/ytterligere tiltak: | ☐ | ☐ |
| Fare for personskade pga. scene-/amfikollaps eller nedfall av installasjoner som ikke er tilstrekkelig festet. | Montering av scenerigg, publikumstribune, amfi, lys- og lydrigg etc. skal utføres av kvalifisert personell. Leverandørens brukerveiledninger skal følges. | ☐ | ☐ |
|  | Innhente dokumentasjon på at monteringen er kvalifisert utført. - Samsvarserklæring for installasjon(ene). - Beregninger/begrensninger for belastninger på den enkelte konstruksjon, oppheng, m.m. | ☐ | ☐ |
|  | Beskriv egne/ytterligere tiltak: | ☐ | ☐ |
| Plassering av publikumstribune, sitteplasser og benkerader som hindrer rask og sikker rømning fra lokalet. | Sørge for å overholde minimum bredde på gangpassasje mellom publikumstribune/amfi, sitteplasser og benkerader i forhold til persontall. - Bredden på gangpassasjen skal være minst 1 cm per sitteplass, men uansett minimum 1,2 meter. - Maks 30 sitteplasser per rad når det er gangpassasje på begge sider, og maks 15 sitteplasser per rad når det kun er én gangpassasje. - Minimum 40 cm mellom stolrygg og seteforkant. - Løse stoler/seter i hver rad skal festes sammen, med f.eks. tape/strips. | ☐ | ☐ |
|  | Utarbeide skisse/oversiktstegning over lokalet som viser: - plassering av publikum - utganger fra lokalet - hvor vaktpersonell skal stå - utplassering av ekstra slokkeutstyr m.v. | ☐ | ☐ |
|  | Beskriv egne/ytterligere tiltak: | ☐ | ☐ |
| Økt brannenergi i områder som normalt ikke er beregnet for revy/konserter. | Sikre at kulisser, tribune/amfi, scene og backstage ikke medfører økt brannrisiko. Innhente dokumentasjon på produkters brannegenskaper: - Tekstiler for scenerigg, tildekking for å unngå lysinnslipp etc. skal være tungt antennelige og/eller brannimpregnert. - Tepper, folie m.m. for tildekking av gulv skal være tungt antennelige og/eller brannimpregnert. - Scene- og amfimaterialer, kulisser m.m. skal være tungt antennelige og/eller brannimpregnert. | ☐ | ☐ |
|  | Beskriv egne/ytterligere tiltak: | ☐ | ☐ |
| Brann i elektrisk utstyr, lys- og lyd- og el-anlegg mv. | Installering av lys- og lydanlegg og andre elektriske anlegg skal utføres av kvalifisert personell. | ☐ | ☐ |
|  | Sørge for at elektrisk utstyr og anlegg brukes iht. produktdokumentasjon. | ☐ | ☐ |
|  | Beskriv egne/ytterligere tiltak: | ☐ | ☐ |
| Bruk av røykmaskin og/eller pyrotekniske effekter. | Det er ikke tillatt å bruke røykmaskin og/eller pyrotekniske effekter. | ☐ | ☐ |
|  | Beskriv egne/ytterligere tiltak: | ☐ | ☐ |
| Andre forhold som har betydning for brannsikkerheten. | Beskriv egne/ytterligere tiltak: | ☐ | ☐ |